جدول پرسشنامه تطبیقی

قواعد تأثیر پاسخ کاربر بر معیارهای تصمیم‌گیری

| ردیف | پرسش | پاسخ کاربر | معیار تحت تأثیر | اثر قاعده | تفسیر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. مساحت کل زمین محل استقرار چقدر است؟ | کوچک (کمتر از ۱ هکتار) | 1. دامنه انتقال 2. بودجه پیوند | 1. -1 2. -1 | محل استقرار کوچک است؛ نیاز به دامنه انتقال بلند و بودجه پیوند بالا کمتر است و اهمیت این معیارها در وزن‌دهی تطبیقی کاهش می‌یابد. |
| 2 |  | متوسط (۱ تا ۱۰ هکتار) | — | — | شرایط متوسط است و این پاسخ تغییری در امتیاز تعدیل معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| 3 |  | بزرگ (بیش از ۱۰ هکتار) | 1. دامنه انتقال 2. بودجه پیوند | 1. +1 2. +1 | محل استقرار بزرگ است؛ نیاز به پوشش وسیع‌تر و پیوند قوی‌تر افزایش می‌یابد. |
| 4 | 2. شکل و توپوگرافی زمین محل استقرار چگونه است؟ | مسطح | 1. بودجه پیوند | 1. -1 | زمین مسطح تلفات سیگنال کمتری دارد؛ اهمیت بودجه پیوند کاهش می‌یابد. |
| 5 |  | کمی شیب‌دار | 1. بودجه پیوند | 1. +1 | شیب جزئی ممکن است مسیر دید را محدود کند؛ اهمیت بودجه پیوند افزایش می‌یابد. |
| 6 |  | کوهستانی و ناهموار | 1. بودجه پیوند | 1. +1 | زمین ناهموار تلفات و چندمسیره‌سازی را افزایش می‌دهد؛ بودجه پیوند اهمیت بیشتری می‌یابد. |
| 7 | 3. چند مانع فیزیکی در محدوده استقرار وجود دارد؟ | کم (منطقه باز) | 1. بودجه پیوند | 1. -1 | منطقه باز موانع کمی دارد؛ نیاز به بودجه پیوند بالا کمتر است. |
| 8 |  | متوسط | 1. بودجه پیوند | 1. +1 | موانع متوسط احتمال تضعیف سیگنال را افزایش می‌دهد. |
| 9 |  | زیاد (موانع متراکم) | 1. بودجه پیوند | 1. +1 | موانع متراکم نیاز به بودجه پیوند بالاتر و فناوری مقاوم‌تر را برجسته می‌کند. |
| 10 | 4. دسترسی به برق در محل استقرار چگونه است؟ | دسترسی کامل به شبکه برق | 1. مصرف انرژی | 1. -1 | دسترسی کامل به برق، حساسیت به مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. |
| 11 |  | دسترسی محدود به برق | 1. مصرف انرژی | 1. +1 | دسترسی محدود به برق، اهمیت مصرف انرژی پایین را افزایش می‌دهد. |
| 12 |  | بدون دسترسی به برق (باتری یا خورشیدی) | 1. مصرف انرژی | 1. +1 | وابستگی به باتری یا خورشیدی، مصرف انرژی را به معیار کلیدی تبدیل می‌کند. |
| 13 | 5. نصب دروازه یا نقطه دسترسی اینترنت در محل چقدر آسان است؟ | آسان | 1. هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار 2. هزینه عملیاتی سالانه اتصال 3. پشتیبانی شبکه سلولی | 1. -1 2. -1 3. -1 | نصب آسان دروازه، هزینه‌های سرمایه‌ای، عملیاتی و نیاز به شبکه سلولی را کاهش می‌دهد. |
| 14 |  | با محدودیت | 1. هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | 1. +1 | محدودیت در نصب، هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار را افزایش می‌دهد. |
| 15 |  | بسیار دشوار | 1. هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار 2. هزینه عملیاتی سالانه اتصال 3. پشتیبانی شبکه سلولی | 1. +1 2. +1 3. +1 | نصب دشوار، هزینه‌ها و وابستگی به راهکارهای جایگزین را برجسته می‌کند. |
| 16 | 6. پوشش شبکه سلولی در محل پروژه چگونه است؟ | پوشش خوب و استفاده مجاز | 1. پشتیبانی شبکه سلولی | 1. -1 | پوشش سلولی مناسب است؛ اهمیت معیار پشتیبانی سلولی کاهش می‌یابد. |
| 17 |  | پوشش متوسط یا محدودیت جزئی | 1. پشتیبانی شبکه سلولی | 1. +1 | پوشش متوسط، نیاز به ارزیابی دقیق‌تر فناوری‌های سلولی را افزایش می‌دهد. |
| 18 |  | پوشش ضعیف یا عدم امکان استفاده از سلولی | 1. پشتیبانی شبکه سلولی | 1. -1 | پوشش ضعیف است؛ فناوری‌های غیرسلولی یا زیرساخت اختصاصی اهمیت بیشتری می‌یابند. |
| 19 | 7. چند گره حسگر مستقر خواهد شد؟ | کم (۱ تا ۱۰ گره) | 1. هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | 1. -1 | تعداد کم گره، هزینه سرمایه‌ای کل را کاهش می‌دهد. |
| 20 |  | متوسط (۱۱ تا ۱۰۰ گره) | — | — | مقیاس متوسط است و تغییری در امتیاز تعدیل ایجاد نمی‌کند. |
| 21 |  | زیاد (بیش از ۱۰۰ گره) | 1. هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار 2. هزینه عملیاتی سالانه اتصال | 1. +1 2. +1 | استقرار گسترده، هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی سالانه را برجسته می‌کند. |
| 22 | 8. میانگین فاصله بین گره‌های حسگر چقدر است؟ | کمتر از ۵۰ متر | 1. دامنه انتقال | 1. -1 | فاصله کوتاه بین گره‌ها، نیاز به دامنه انتقال بلند را کاهش می‌دهد. |
| 23 |  | ۵۰ تا ۵۰۰ متر | — | — | فاصله متوسط است و تغییری در امتیاز تعدیل ایجاد نمی‌کند. |
| 24 |  | بیش از ۵۰۰ متر | 1. دامنه انتقال 2. بودجه پیوند | 1. +1 2. +1 | فاصله زیاد، دامنه انتقال و بودجه پیوند را به معیارهای حیاتی تبدیل می‌کند. |
| 25 | 9. حجم داده و فراوانی گزارش‌دهی چگونه است؟ | کم (پیام‌های کوچک و کم‌تکرار) | 1. نرخ داده 2. تأخیر انتقال داده | 1. -1 2. -1 | داده کم و کم‌تکرار، اهمیت نرخ داده، تأخیر و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. |
| 26 |  | متوسط | — | — | بار داده متوسط است و تغییری در امتیاز تعدیل ایجاد نمی‌کند. |
| 27 |  | زیاد (پیام‌های بزرگ و پرتکرار) | 1. نرخ داده 2. تأخیر انتقال داده 3. مصرف انرژی | 1. +1 2. +1 3. +1 | داده پرحجم و پرتکرار، نرخ داده، تأخیر و مصرف انرژی را برجسته می‌کند. |
| 28 | 10. بودجه اولیه سرمایه‌ای سخت‌افزار به ازای هر گره چقدر است؟ | بودجه محدود | 1. هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | 1. +1 | بودجه محدود، حساسیت به هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار را افزایش می‌دهد. |
| 29 |  | بودجه متوسط | — | — | بودجه متوسط است و تغییری در امتیاز تعدیل ایجاد نمی‌کند. |
| 30 |  | بودجه منعطف و مثمر | 1. هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | 1. -1 | بودجه منعطف، محدودیت هزینه سرمایه‌ای را اهمیت کمتری می‌بخشد. |
| 31 | 11. تحمل هزینه عملیاتی سالانه چقدر است؟ | بسیار محدود | 1. هزینه عملیاتی سالانه اتصال | 1. +1 | تحمل کم هزینه عملیاتی، اهمیت هزینه سالانه اتصال را افزایش می‌دهد. |
| 32 |  | متوسط | — | — | تحمل متوسط است و تغییری در امتیاز تعدیل ایجاد نمی‌کند. |
| 33 |  | منعطف | 1. هزینه عملیاتی سالانه اتصال | 1. -1 | تحمل منعطف، محدودیت هزینه عملیاتی را اهمیت کمتری می‌بخشد. |
| 34 | 12. انتظار عمر باتری مورد نیاز به ازای هر گره چقدر است؟ | کمتر از ۱ سال | 1. مصرف انرژی | 1. -1 | عمر باتری کوتاه، حساسیت به مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. |
| 35 |  | ۱ تا ۳ سال | — | — | عمر باتری متوسط است و تغییری در امتیاز تعدیل ایجاد نمی‌کند. |
| 36 |  | بیش از ۳ سال | 1. مصرف انرژی | 1. +1 | عمر باتری بلند، فناوری‌های کم‌مصرف اهمیت بیشتری می‌یابند. |
| 37 | 13. سرعت تحویل داده مورد نیاز چقدر است؟ | غیربلادرنگ (تأخیر چند دقیقه‌ای قابل قبول) | 1. تأخیر انتقال داده | 1. -1 | تحویل غیربلادرنگ، اهمیت تأخیر انتقال داده را کاهش می‌دهد. |
| 38 |  | نزدیک به بلادرنگ | 1. تأخیر انتقال داده | 1. +1 | نیاز نزدیک به بلادرنگ، اهمیت تأخیر را افزایش می‌دهد. |
| 39 |  | کاملاً بلادرنگ | 1. تأخیر انتقال داده | 1. +1 | نیاز کاملاً بلادرنگ، تأخیر انتقال داده را به معیار بحرانی تبدیل می‌کند. |

توضیح: اثر قاعده نشان‌دهنده تغییر امتیاز تعدیل معیار است. مقدار مثبت اهمیت نسبی معیار را افزایش و مقدار منفی آن را کاهش می‌دهد. علامت «—» به معنای عدم تأثیر بر معیارها است.