جدول کامل قواعد پرسشنامه تطبیقی (۱۳ پرسش)

| پرسش | پاسخ کاربر | معیار تحت تأثیر | اثر قاعده | تفسیر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مساحت کل سایت استقرار چقدر است؟ | کوچک (کمتر از ۱ هکتار) | برد انتقال؛ بودجه پیوند | −1؛ −1 | سایت کوچک است؛ پوشش وسیع و بودجه پیوند بالا در اولویت طراحی شبکه نیست. |
| مساحت کل سایت استقرار چقدر است؟ | متوسط (۱ تا ۱۰ هکتار) | — | — | سایت با مقیاس متوسط است و این پاسخ تغییری در وزن معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| مساحت کل سایت استقرار چقدر است؟ | بزرگ (بیش از ۱۰ هکتار) | برد انتقال؛ بودجه پیوند | +1؛ +1 | سایت بزرگ است؛ برد انتقال و بودجه پیوند اهمیت بیشتری می‌یابند. |
| شکل و توپوگرافی زمین محل استقرار چگونه است؟ | مسطح | بودجه پیوند | −1 | زمین مسطح تلفات سیگنال کمتری دارد؛ نیاز به بودجه پیوند بالا کاهش می‌یابد. |
| شکل و توپوگرافی زمین محل استقرار چگونه است؟ | کمی شیب‌دار | بودجه پیوند | +1 | شیب جزئی ممکن است مسیر دید را محدود کند؛ بودجه پیوند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. |
| شکل و توپوگرافی زمین محل استقرار چگونه است؟ | کوهستانی و ناهموار | بودجه پیوند | +1 | زمین ناهموار تلفات و چندمسیره‌سازی را افزایش می‌دهد؛ بودجه پیوند برجسته می‌شود. |
| چند مانع فیزیکی در محدوده استقرار وجود دارد؟ | کم (منطقه باز) | بودجه پیوند | −1 | منطقه باز موانع کمی دارد؛ نیاز به بودجه پیوند بالا کمتر است. |
| چند مانع فیزیکی در محدوده استقرار وجود دارد؟ | متوسط | بودجه پیوند | +1 | موانع متوسط احتمال تضعیف سیگنال را افزایش می‌دهد. |
| چند مانع فیزیکی در محدوده استقرار وجود دارد؟ | زیاد (موانع متراکم) | بودجه پیوند | +1 | موانع متراکم نیاز به بودجه پیوند بالاتر را برجسته می‌کند. |
| دسترسی به برق در محل استقرار چگونه است؟ | دسترسی کامل به شبکه برق | مصرف انرژی | −1 | دسترسی پایدار به برق، محدودیت انرژی را کاهش می‌دهد. |
| دسترسی به برق در محل استقرار چگونه است؟ | دسترسی محدود به برق | مصرف انرژی | +1 | دسترسی محدود به برق، اهمیت مصرف انرژی پایین را افزایش می‌دهد. |
| دسترسی به برق در محل استقرار چگونه است؟ | بدون دسترسی به برق (باتری یا خورشیدی) | مصرف انرژی | +1 | وابستگی به باتری یا خورشیدی، مصرف انرژی را به معیار کلیدی تبدیل می‌کند. |
| نصب دروازه یا نقطه دسترسی اینترنت در محل چقدر آسان است؟ | آسان | هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار؛ هزینه عملیاتی سالانه اتصال؛ پشتیبانی شبکه سلولی | −1؛ −1؛ −1 | نصب آسان دروازه، هزینه‌های سرمایه‌ای، عملیاتی و وابستگی به سلولی را کاهش می‌دهد. |
| نصب دروازه یا نقطه دسترسی اینترنت در محل چقدر آسان است؟ | با محدودیت | هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | +1 | محدودیت در نصب، هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار را افزایش می‌دهد. |
| نصب دروازه یا نقطه دسترسی اینترنت در محل چقدر آسان است؟ | بسیار دشوار | هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار؛ هزینه عملیاتی سالانه اتصال؛ پشتیبانی شبکه سلولی | +1؛ +1؛ +1 | نصب دشوار، هزینه‌ها و نیاز به راهکارهای جایگزین را برجسته می‌کند. |
| پوشش شبکه سلولی در محل پروژه چگونه است؟ | پوشش خوب و استفاده مجاز | پشتیبانی شبکه سلولی | −1 | پوشش سلولی مناسب است؛ وابستگی تصمیم به معیار پشتیبانی سلولی کاهش می‌یابد. |
| پوشش شبکه سلولی در محل پروژه چگونه است؟ | پوشش متوسط یا محدودیت جزئی | پشتیبانی شبکه سلولی | +1 | پوشش متوسط، نیاز به ارزیابی دقیق‌تر فناوری‌های سلولی را افزایش می‌دهد. |
| پوشش شبکه سلولی در محل پروژه چگونه است؟ | پوشش ضعیف یا عدم امکان استفاده از سلولی | پشتیبانی شبکه سلولی | −1 | پوشش ضعیف، فناوری‌های غیرسلولی یا زیرساخت اختصاصی اهمیت بیشتری می‌یابند. |
| چند گره حسگر مستقر خواهد شد؟ | کم (۱ تا ۱۰ گره) | هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | −1 | تعداد کم گره، هزینه سرمایه‌ای کل را کاهش می‌دهد. |
| چند گره حسگر مستقر خواهد شد؟ | متوسط (۱۱ تا ۱۰۰ گره) | — | — | مقیاس متوسط است و تغییری در وزن معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| چند گره حسگر مستقر خواهد شد؟ | زیاد (بیش از ۱۰۰ گره) | هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار؛ هزینه عملیاتی سالانه اتصال | +1؛ +1 | استقرار گسترده، هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی سالانه را برجسته می‌کند. |
| میانگین فاصله بین گره‌های حسگر چقدر است؟ | کمتر از ۵۰ متر | برد انتقال | −1 | فاصله کوتاه بین گره‌ها، نیاز به برد انتقال بلند را کاهش می‌دهد. |
| میانگین فاصله بین گره‌های حسگر چقدر است؟ | ۵۰ تا ۵۰۰ متر | — | — | فاصله متوسط است و تغییری در وزن معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| میانگین فاصله بین گره‌های حسگر چقدر است؟ | بیش از ۵۰۰ متر | برد انتقال؛ بودجه پیوند | +1؛ +1 | فاصله زیاد، برد انتقال و بودجه پیوند را به معیارهای حیاتی تبدیل می‌کند. |
| حجم داده و فراوانی گزارش‌دهی چگونه است؟ | کم (پیام‌های کوچک و کم‌تکرار) | نرخ داده؛ تأخیر انتقال داده | −1؛ −1 | داده کم و کم‌تکرار، اهمیت نرخ داده، تأخیر و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. |
| حجم داده و فراوانی گزارش‌دهی چگونه است؟ | متوسط | — | — | بار داده متوسط است و تغییری در وزن معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| حجم داده و فراوانی گزارش‌دهی چگونه است؟ | زیاد (پیام‌های بزرگ و پرتکرار) | نرخ داده؛ تأخیر انتقال داده؛ مصرف انرژی | +1؛ +1؛ +1 | داده پرحجم و پرتکرار، نرخ داده، تأخیر و مصرف انرژی را برجسته می‌کند. |
| بودجه اولیه سرمایه‌ای سخت‌افزار به ازای هر گره چقدر است؟ | بودجه محدود | هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | +1 | بودجه محدود، حساسیت به هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار را افزایش می‌دهد. |
| بودجه اولیه سرمایه‌ای سخت‌افزار به ازای هر گره چقدر است؟ | بودجه متوسط | — | — | بودجه متوسط است و تغییری در وزن معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| بودجه اولیه سرمایه‌ای سخت‌افزار به ازای هر گره چقدر است؟ | بودجه منعطف و مثمر | هزینه سرمایه‌ای سخت‌افزار | −1 | بودجه منعطف، محدودیت هزینه سرمایه‌ای را اهمیت کمتری می‌بخشد. |
| تحمل هزینه عملیاتی سالانه چقدر است؟ | بسیار محدود | هزینه عملیاتی سالانه اتصال | +1 | تحمل کم هزینه عملیاتی، اهمیت هزینه سالانه اتصال را افزایش می‌دهد. |
| تحمل هزینه عملیاتی سالانه چقدر است؟ | متوسط | — | — | تحمل متوسط است و تغییری در وزن معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| تحمل هزینه عملیاتی سالانه چقدر است؟ | منعطف | هزینه عملیاتی سالانه اتصال | −1 | تحمل منعطف، محدودیت هزینه عملیاتی را اهمیت کمتری می‌بخشد. |
| انتظار عمر باتری مورد نیاز به ازای هر گره چقدر است؟ | کمتر از ۱ سال | مصرف انرژی | −1 | عمر باتری کوتاه، حساسیت به مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. |
| انتظار عمر باتری مورد نیاز به ازای هر گره چقدر است؟ | ۱ تا ۳ سال | — | — | عمر باتری متوسط است و تغییری در وزن معیارها ایجاد نمی‌کند. |
| انتظار عمر باتری مورد نیاز به ازای هر گره چقدر است؟ | بیش از ۳ سال | مصرف انرژی | +1 | عمر باتری بلند، فناوری‌های کم‌مصرف اهمیت بیشتری می‌یابند. |
| سرعت تحویل داده مورد نیاز چقدر است؟ | غیربلادرنگ (تأخیر چند دقیقه‌ای قابل قبول) | تأخیر انتقال داده | −1 | تحویل غیربلادرنگ، اهمیت تأخیر انتقال داده را کاهش می‌دهد. |
| سرعت تحویل داده مورد نیاز چقدر است؟ | نزدیک به بلادرنگ | تأخیر انتقال داده | +1 | نیاز نزدیک به بلادرنگ، اهمیت تأخیر را افزایش می‌دهد. |
| سرعت تحویل داده مورد نیاز چقدر است؟ | کاملاً بلادرنگ | تأخیر انتقال داده | +1 | نیاز کاملاً بلادرنگ، تأخیر انتقال داده را به معیار بحرانی تبدیل می‌کند. |

توضیح: این جدول شامل ۱۳ پرسش و ۳۹ گزینه پاسخ است. اگر یک گزینه بر چند معیار اثر بگذارد، نام معیارها و اثر قاعده با «؛» از هم جدا شده‌اند. علامت «—» به معنای عدم تأثیر بر معیارها است.