# فصل چهارم: آزمایش‌ها و نتایج

# فصل چهارم: آزمایش‌ها و نتایج

## 4-1- مقدمه فصل

در فصل سوم، معماری روش پیشنهادی برای انتخاب فناوری ارتباطی مناسب در سامانه‌های IoT تشریح شد. روش پیشنهادی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: خوشه‌بندی فناوری‌ها، محاسبه وزن پایه معیارها با AHP، تعدیل پویای وزن‌ها بر اساس پاسخ‌های کاربر و رتبه‌بندی نهایی با سه روش TOPSIS، VIKOR و COPRAS. هدف فصل حاضر، گزارش نتایج اجرای این روش و تحلیل رفتار مدل در یک سناریوی آزمایشی واقعی است.

در این فصل، ابتدا محیط آزمایش، مجموعه‌داده و ابزارهای پیاده‌سازی معرفی می‌شود. سپس نتایج خوشه‌بندی فناوری‌های IoT با روش کی-میانگین تحلیل می‌گردد. در ادامه، وزن‌های پایه حاصل از AHP و وزن‌های تعدیل‌شده بر اساس پرسشنامه سناریومحور ارائه می‌شود. پس از آن، رتبه‌بندی فناوری‌های خوشه منتخب با TOPSIS، VIKOR و COPRAS گزارش می‌شود. در نهایت، میزان همسویی رتبه‌بندی‌ها با ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن بررسی شده و کار پیشنهادی با مطالعات پیشین مقایسه می‌شود.

## 4-2- محیط و شرایط آزمایش

### 4-2-1- محیط پیاده‌سازی

سامانه پیشنهادی به‌صورت یک برنامه وب ماژولار پیاده‌سازی شده است. هسته محاسباتی در لایه مستقل قرار دارد و شامل ماژول‌های خوشه‌بندی، AHP، وزن‌دهی تطبیقی، TOPSIS، VIKOR، COPRAS و مقایسه رتبه‌ها است. پیاده‌سازی با چارچوب دات‌نت و زبان سی‌شارپ انجام شده است. داده‌های فناوری‌ها، تنظیمات معیارها، ماتریس‌های خبرگان و پرسشنامه در فایل‌های ساخت‌یافته نگهداری می‌شوند. این طراحی باعث شده است که منطق محاسباتی از رابط کاربری جدا باشد و هر روش تصمیم‌گیری به‌صورت مستقل قابل آزمون و جایگزینی باشد.

جدول 1-4- محیط نرم‌افزاری و اجزای مورد استفاده

| مؤلفه | توضیح |
| --- | --- |
| زبان پیاده‌سازی | سی‌شارپ |
| چارچوب اجرا | دات‌نت نسخه ۸ |
| نوع برنامه | برنامه وب چندمرحله‌ای |
| محل نگهداری داده | فایل‌های ساخت‌یافته متنی |
| روش خوشه‌بندی | کی-میانگین با مقداردهی اولیه بهبود‌یافته |
| روش‌های تصمیم‌گیری | AHP، TOPSIS، VIKOR و COPRAS |
| روش ارزیابی همسویی | ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن |

### 4-2-2- معرفی مجموعه‌داده

مجموعه‌داده آزمایش شامل ۱۳ فناوری ارتباطی رایج در حوزه IoT است. این فناوری‌ها طیف متنوعی از شبکه‌های محلی پرظرفیت، فناوری‌های سلولی سبک، شبکه‌های کم‌توان برد بلند و شبکه‌های مش کم‌مصرف را پوشش می‌دهند. معیارهای ارزیابی شامل برد انتقال، پشتیبانی سلولی، نرخ داده، بودجه پیوند، تأخیر رفت‌وبرگشت، مصرف انرژی، هزینه اتصال سالانه و هزینه سخت‌افزار است.

جدول 2-4- فناوری‌های استفاده‌شده در آزمایش

| شماره | فناوری |
| --- | --- |
| ۱ | Wi-Fi 7 |
| ۲ | Wi-Fi 6 |
| ۳ | Wi-Fi HaLow |
| ۴ | 5G RedCap |
| ۵ | NB-IoT |
| ۶ | LTE-M |
| ۷ | LoRaWAN |
| ۸ | Sigfox |
| ۹ | Bluetooth 5.4 |
| ۱۰ | Zigbee 3.0 |
| ۱۱ | Thread 1.3 |
| ۱۲ | Z-Wave Long Range |
| ۱۳ | Wi-SUN FAN |

در مرحله خوشه‌بندی، پشتیبانی سلولی به دلیل ماهیت دودویی وارد ماتریس ویژگی نشد، اما در مرحله رتبه‌بندی نهایی به‌عنوان معیار سود در نظر گرفته شد. برای معیارهایی که دامنه عددی گسترده دارند، تبدیل لگاریتمی مطابق رابطه (1-4) اعمال شد.

x′ij=ln1+xij

پس از تبدیل، مقادیر هر ستون با استانداردسازی نمره Z به مقیاس مشترک منتقل شدند:

zij=x′ij−μjσj

در رابطه (2-4)، (_j) میانگین معیار (j) و (_j) انحراف معیار همان معیار است. این مرحله برای جلوگیری از غلبه معیارهایی مانند نرخ داده یا برد انتقال بر سایر معیارها ضروری است.

## 4-3- نتایج فاز خوشه‌بندی

### 4-3-1- تنظیمات خوشه‌بندی

در فاز خوشه‌بندی، مقدار (k) از ۲ تا ۶ آزمایش شد. پیاده‌سازی موجود برای هر مقدار (k)، چند اجرای مستقل انجام می‌دهد و بهترین اجرا را بر اساس کمترین مجموع مربعات درون‌خوشه‌ای انتخاب می‌کند. سپس برای هر مقدار (k)، شاخص سیلوئت و اندازه کوچک‌ترین خوشه محاسبه می‌شود. فرمول شاخص سیلوئت در رابطه (3-4) آمده است.

si=bi−aimaxai,bi

در این رابطه، (a(i)) میانگین فاصله نمونه (i) با اعضای خوشه خود و (b(i)) کمترین میانگین فاصله آن با خوشه‌های دیگر است. مقدار بالاتر این شاخص نشان‌دهنده جدایی بهتر خوشه‌ها است.

جدول 3-4- مقادیر ارزیابی خوشه‌بندی برای مقادیر مختلف k

| k | مجموع مربعات درون‌خوشه‌ای | شاخص سیلوئت | اندازه کوچک‌ترین خوشه |
| --- | --- | --- | --- |
| ۲ | 50.1275 | 0.3897 | ۳ |
| ۳ | 33.8254 | 0.3177 | ۳ |
| ۴ | 22.8421 | 0.3483 | ۲ |
| ۵ | 15.5118 | 0.4407 | ۱ |
| ۶ | 9.9454 | 0.5684 | ۱ |

بر اساس خروجی برنامه، نقطه آرنج در (k=4) تشخیص داده شد، اما مقدار نهایی انتخاب‌شده (k=2) بود. علت این انتخاب آن است که در (k=5) و (k=6)، هرچند شاخص سیلوئت بزرگ‌تر است، اما خوشه تک‌عضوی ایجاد می‌شود. کد پیاده‌سازی برای جلوگیری از بیش‌خوشه‌بندی، وجود خوشه تک‌عضوی را جریمه می‌کند و برای حفظ قابلیت تفسیر، مقدار (k=2) را مناسب‌تر تشخیص می‌دهد.

### 4-3-2- تحلیل خوشه‌های حاصل

نتایج خوشه‌بندی در جدول 4-4 آمده است. خوشه نخست شامل فناوری‌های کم‌مصرف، کم‌نرخ، مش و برد بلند است. خوشه دوم شامل فناوری‌های محلی یا سلولی با نرخ داده بالاتر است.

جدول 4-4- خوشه‌های حاصل از اجرای کی-میانگین

| شناسه خوشه | برچسب تفسیری | تعداد اعضا | اعضای خوشه |
| --- | --- | --- | --- |
| ۰ | کم‌مصرف، مش و برد بلند | ۱۰ | Wi-Fi HaLow، NB-IoT، LTE-M، LoRaWAN، Sigfox، Bluetooth 5.4، Zigbee 3.0، Thread 1.3، Z-Wave Long Range، Wi-SUN FAN |
| ۱ | کوتاه‌برد با توان گذردهی بالا | ۳ | Wi-Fi 7، Wi-Fi 6، 5G RedCap |

مرکز خوشه ۰ از نظر برد انتقال، مصرف انرژی و هزینه، به فناوری‌های کم‌توان و کاربردهای گسترده نزدیک‌تر است. در مقابل، خوشه ۱ به دلیل نرخ داده بالا و مصرف انرژی بیشتر، برای کاربردهایی مناسب‌تر است که توان گذردهی و تأخیر پایین اهمیت بیشتری دارند. در سناریوی اصلی این فصل، خوشه ۰ انتخاب شد، زیرا سناریو بر پوشش وسیع، تعداد زیاد گره، هزینه محدود و مصرف انرژی پایین تأکید دارد.

## 4-4- نتایج فاز وزن‌دهی پویا

### 4-4-1- وزن‌های پایه AHP

در فاز دوم، سه ماتریس مقایسه زوجی خبره با میانگین هندسی تجمیع شد. سپس بردار اولویت با تکرار توانی محاسبه گردید. رابطه تجمیع قضاوت‌های خبرگان در رابطه (4-4) آمده است.

aij=r=1maijr1m

پس از محاسبه بردار وزن، سازگاری قضاوت‌ها با رابطه‌های (5-4) و (6-4) بررسی شد.

CI=λmax−nn−1

CR=CIRI

مقدار (_{max}) برابر 8.0754، مقدار (CI) برابر 0.0108 و مقدار (CR) برابر 0.0076 به دست آمد. از آنجا که (CR<0.1) است، قضاوت تجمیع‌شده از نظر سازگاری قابل قبول است.

جدول 5-4- نسبت سازگاری ماتریس‌های خبرگان

| خبره | نسبت سازگاری | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| خبره اول | 0.0088 | قابل قبول |
| خبره دوم | 0.0043 | قابل قبول |
| خبره سوم | 0.0161 | قابل قبول |
| ماتریس تجمیع‌شده | 0.0076 | قابل قبول |

### 4-4-2- سناریوی آزمایشی و تعدیل وزن‌ها

برای ارزیابی وزن‌دهی پویا، سناریویی با ویژگی‌های زیر در نظر گرفته شد: محیط گسترده، شیب ملایم، موانع متوسط، نبود دسترسی مستقیم به برق، دشواری نصب دروازه ارتباطی، ضعف یا عدم امکان استفاده از شبکه سلولی، بیش از ۱۰۰ گره، فاصله بیش از ۵۰۰ متر میان گره‌ها، پیام‌های کم‌حجم و غیرمداوم، محدودیت بودجه اولیه، محدودیت هزینه سالانه، نیاز به عمر باتری بیش از سه سال و عدم نیاز به ارتباط بلادرنگ.

در پیاده‌سازی، پاسخ‌های پرسشنامه به امتیازهای افزایشی یا کاهشی تبدیل می‌شوند. سپس وزن پایه AHP با تابع نمایی رابطه (7-4) تعدیل می‌شود.

W′i=wi×expαsi

پس از آن، وزن‌ها با رابطه (8-4) نرمال می‌شوند.

wi=W′ik=1nW′k

در این آزمایش، مقدار () برابر 0.5 است. امتیاز سناریویی هر معیار از تفاضل تعداد اثرات مثبت و منفی پرسشنامه ((s_i=-)) به‌دست می‌آید. جدول 6-4 نشان می‌دهد که بیشترین افزایش وزن نسبی مربوط به پشتیبانی سلولی، هزینه اتصال سالانه و برد انتقال است؛ در مقابل، وزن نرخ داده، تأخیر، مصرف انرژی و هزینه سخت‌افزار کاهش یافته است.

جدول 6-4- مقایسه وزن پایه و وزن تطبیقی در سناریوی اصلی

| معیار | وزن پایه AHP | امتیاز سناریویی (s_i) | وزن تطبیقی |
| --- | --- | --- | --- |
| برد انتقال | 0.1305 | ۲ | 0.1821 |
| پشتیبانی سلولی | 0.0988 | ۴ | 0.3747 |
| نرخ داده | 0.1108 | -۱ | 0.0345 |
| بودجه پیوند | 0.1207 | ۰ | 0.0620 |
| تأخیر رفت‌وبرگشت | 0.0866 | -۲ | 0.0164 |
| مصرف انرژی | 0.1259 | -۲ | 0.0238 |
| هزینه اتصال سالانه | 0.1574 | ۲ | 0.2197 |
| هزینه سخت‌افزار | 0.1692 | ۰ | 0.0869 |

این تغییرات با منطق سناریو سازگار است. با توجه به محدودیت یا ضعف پوشش سلولی در محل استقرار، معیار پشتیبانی سلولی در مرحله تعیین راه‌حل ایده‌آل به‌صورت هزینه‌ای تفسیر شده است؛ بنابراین افزایش وزن آن به معنای اهمیت بیشتر «اجتناب از وابستگی به شبکه سلولی» است. از سوی دیگر، افزایش وزن برد انتقال و هزینه سالانه با نیاز به پوشش گسترده و تعداد زیاد گره هم‌خوان است. کاهش وزن تأخیر و نرخ داده نیز با ماهیت پیام‌های کم‌حجم و غیربلادرنگ سناریو منطبق است.

## 4-5- نتایج رتبه‌بندی نهایی با TOPSIS، VIKOR و COPRAS

پس از انتخاب خوشه ۰ (پروفایل کم‌مصرف، مش و برد بلند)، برای گزارش گام‌به‌گام محاسبات TOPSIS و مقایسه سه‌روشی، زیرمجموعه Long-Range LPWAN شامل سه فناوری NB-IoT (Cat-NB2)، LoRaWAN و Sigfox مورد ارزیابی قرار گرفت. این سه گزینه نماینده اصلی خانواده LPWAN در خوشه منتخب هستند و ماتریس تصمیم آن‌ها در جداول 4-10 (الف) تا (پ) ثابت مانده است؛ تغییر نتایج فاز چهارم ناشی از به‌روزرسانی وزن‌های پایه AHP، وزن‌های تطبیقی سناریو و خروجی‌های نهایی سه روش است، نه از تغییر مقادیر خام معیارها.

### 4-5-1- تشکیل ماتریس تصمیم خام و فرآیند نرمال‌سازی برداری (TOPSIS)

در روش TOPSIS، ماتریس تصمیم خام با نماد (X=[x_{ij}]{mn}) نمایش داده می‌شود که در آن (x{ij}) بیانگر مقدار فناوری (i)ام در معیار (j)ام است. در این مسئله، (m=3) و (n=8) است. ماتریس خام خوشه Long-Range LPWAN در جدول 4-10 (الف) آمده است.

جدول 4-10 (الف) — ماتریس تصمیم خام (X) برای خوشه Long-Range LPWAN

| فناوری | برد انتقال (m) | پشتیبانی سلولار | نرخ داده (Mbps) | بودجه لینک (dB) | تأخیر RTT (ms) | مصرف انرژی (mA) | OPEX سالانه ()¦CAPEXسخت‌افزار() |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB-IoT (Cat-NB2) | 22000 | 1 | 0.25 | 151 | 5800 | 87 | 4 | 3 |
| LoRaWAN | 20000 | 0 | 0.05 | 154 | 1200 | 102.3 | 2 | 4 |
| Sigfox | 25000 | 0 | 0.0001 | 159 | 60000 | 33 | 4 | 2 |

پس از تشکیل ماتریس خام، نرمال‌سازی برداری (r_{ij}=x_{ij}/) اعمال می‌شود. نرم ستون‌ها در جدول 4-10 (ب) و ماتریس (R) در جدول 4-10 (پ) آمده است. این سه جدول با خروجی جدید فاز چهارم تغییری نمی‌کنند، زیرا مقادیر خام فناوری‌ها و تعداد گزینه‌ها ثابت است.

جدول 4-10 (ب) — مقادیر نرم برداری ستون‌ها ((N_j))

| معیار | برد انتقال | پشتیبانی سلولار | نرخ داده | بودجه لینک | تأخیر RTT | مصرف انرژی | OPEX سالانه | CAPEX سخت‌افزار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار نرم برداری (N_j) | 38845.85 | 1.0000 | 0.2550 | 267.95 | 60291.62 | 138.29 | 6.0000 | 5.3852 |

جدول 4-10 (پ) — ماتریس نرمال‌شده برداری (R)

| فناوری | برد انتقال | پشتیبانی سلولار | نرخ داده | بودجه لینک | تأخیر RTT | مصرف انرژی | OPEX سالانه | CAPEX سخت‌افزار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB-IoT (Cat-NB2) | 0.5663 | 1.0000 | 0.9806 | 0.5635 | 0.0962 | 0.6291 | 0.6667 | 0.5571 |
| LoRaWAN | 0.5149 | 0.0000 | 0.1961 | 0.5747 | 0.0199 | 0.7398 | 0.3333 | 0.7428 |
| Sigfox | 0.6436 | 0.0000 | 0.0004 | 0.5934 | 0.9952 | 0.2386 | 0.6667 | 0.3714 |

### 4-5-2- تشکیل ماتریس نرمال‌شده وزن‌دار

ماتریس وزن‌دار از رابطه (v_{ij}=r_{ij},w_j) با وزن‌های تطبیقی جدول 6-4 به‌دست می‌آید. ماتریس (R) ثابت است، اما با تغییر وزن‌ها، جدول 4-10 (ت) باید به‌روزرسانی شود. جدول زیر ماتریس (V) کامل برای سه فناوری را نشان می‌دهد.

جدول 4-10 (ت) — ماتریس نرمال‌شده وزن‌دار (V) (وزن‌های تطبیقی سناریوی اصلی)

| فناوری | برد | سلولار | نرخ داده | لینک | RTT | انرژی | OPEX | CAPEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB-IoT (Cat-NB2) | 0.1031 | 0.3747 | 0.0338 | 0.0349 | 0.0016 | 0.0150 | 0.1465 | 0.0484 |
| LoRaWAN | 0.0938 | 0.0000 | 0.0068 | 0.0356 | 0.0003 | 0.0176 | 0.0732 | 0.0645 |
| Sigfox | 0.1172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0368 | 0.0163 | 0.0057 | 0.1465 | 0.0323 |

در مرحله تعیین راه‌حل ایده‌آل مثبت ((A^+)) و منفی ((A^-))، معیارهای تأخیر RTT، مصرف انرژی، OPEX، CAPEX و پشتیبانی سلولار (به‌عنوان معیار هزینه‌ای/محدودکننده در این سناریو) کمینه‌محور و سایر معیارها بیشینه‌محور در نظر گرفته شدند. ماهیت سود/هزینه در نرمال‌سازی برداری اعمال نمی‌شود و تفاوت در گام ایده‌آل‌سازی ظاهر می‌شود.

### 4-5-3- رتبه‌بندی با TOPSIS

ضریب نزدیکی با رابطه (9-4) محاسبه می‌شود:

Ci=Di−Di++Di−

جدول 7-4- نتایج رتبه‌بندی TOPSIS در زیرمجموعه Long-Range LPWAN (خوشه ۰)

| رتبه | فناوری | (C^*) | (D^+) | (D^-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | LoRaWAN | 0.8850 | 0.04966 | 0.38222 |
| ۲ | Sigfox | 0.8210 | 0.08223 | 0.37704 |
| ۳ | NB-IoT (Cat-NB2) | 0.0977 | 0.38254 | 0.04142 |

LoRaWAN با بیشترین (C^*) به راه‌حل ایده‌آل نزدیک‌ترین گزینه است. Sigfox در رتبه دوم قرار دارد؛ ترکیب برد بالا و عدم وابستگی سلولی آن را رقابتی نگه می‌دارد، اما تأخیر بسیار بالا در معیار RTT فاصله آن را از LoRaWAN افزایش می‌دهد. NB-IoT با وجود پوشش سلولی و نرخ داده نسبی بهتر، به‌دلیل وزن بالای معیار سلولار به‌صورت هزینه‌ای و مقادیر نامطلوب در چند معیار هزینه‌ای، در رتبه سوم قرار گرفته است.

### 4-5-4- رتبه‌بندی با VIKOR

در VIKOR، شاخص‌های (S_i)، (R_i) و شاخص سازشی (Q_i) با رابطه (10-4) محاسبه می‌شوند. در این آزمایش (v=0.5) و مقدار کمتر (Q_i) بهتر است.

Qi=vSi−S*S−−S*+1−vRi−R*R−−R*

جدول 8-4- نتایج رتبه‌بندی VIKOR در زیرمجموعه Long-Range LPWAN

| رتبه | فناوری | S | R | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | LoRaWAN | 0.3591 | 0.1821 | 0.0793 |
| ۲ | Sigfox | 0.2706 | 0.2197 | 0.0975 |
| ۳ | NB-IoT (Cat-NB2) | 0.8289 | 0.3747 | 1.0000 |

بررسی شرط‌های راه‌حل سازشی: C1 (مزیت قابل قبول) برقرار نیست ((Q_2-Q_1 < 1/(m-1)))؛ C2 (پایداری قابل قبول) برقرار است. بنابراین مجموعه سازشی پیشنهادی شامل LoRaWAN و Sigfox است، اما LoRaWAN کمترین (Q) را دارد و برنده VIKOR محسوب می‌شود.

### 4-5-5- رتبه‌بندی با COPRAS

در COPRAS، شاخص اهمیت نسبی (Q_i) و درجه مطلوبیت (N_i) با رابطه‌های (11-4) و (12-4) محاسبه می‌شوند:

Qi=Si++Smin−k=1mSk−Si−k=1mSmin−Sk−

Ni=QiQmax×100

جدول 9-4- نتایج رتبه‌بندی COPRAS در زیرمجموعه Long-Range LPWAN

| رتبه | فناوری | (Q_i) | (N_i) (%) | (S^+) | (S^-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | LoRaWAN | 0.4535 | 100.0 | 0.0807 | 0.0938 |
| ۲ | Sigfox | 0.3681 | 81.2 | 0.0892 | 0.1254 |
| ۳ | NB-IoT (Cat-NB2) | 0.1783 | 39.3 | 0.1087 | 0.5023 |

COPRAS از نرمال‌سازی جمعی ((r_{ij}=x_{ij}/x_{ij})) استفاده می‌کند؛ این ساختار مستقل از نرمال‌سازی برداری TOPSIS و نرمال‌سازی خطی VIKOR است. با وجود این تفاوت، رتبه‌بندی سه‌تایی با TOPSIS و VIKOR کاملاً هم‌راستا است و LoRaWAN در هر سه روش رتبه اول را دارد.

## 4-6- ارزیابی و مقایسه روش‌ها

برای مقایسه پایداری، رتبه‌های TOPSIS، VIKOR و COPRAS با ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (رابطه 13-4) ارزیابی شدند:

ρ=1−6∑di2nn2−1

جدول 10-4- ضریب همبستگی اسپیرمن بین روش‌ها (سه فناوری LPWAN)

| دو روش مقایسه‌شده | () | تفسیر |
| --- | --- | --- |
| TOPSIS و VIKOR | 1.0000 | توافق کامل |
| TOPSIS و COPRAS | 1.0000 | توافق کامل |
| VIKOR و COPRAS | 1.0000 | توافق کامل |

مقدار () برای هر سه جفت روش نشان می‌دهد ترتیب رتبه‌بندی در هر سه روش یکسان است: LoRaWAN، Sigfox، NB-IoT. این همسویی کامل، در کنار تفاوت ساختار ریاضی سه روش، شواهد قوی برای پایداری توصیه در این سناریو فراهم می‌کند.

جدول 11-4- مقایسه رتبه فناوری‌ها در سه روش

| فناوری | رتبه TOPSIS | رتبه VIKOR | رتبه COPRAS | اختلاف رتبه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LoRaWAN | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| Sigfox | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ |
| NB-IoT (Cat-NB2) | ۳ | ۳ | ۳ | ۰ |

از نظر تحلیلی، توافق سه‌گانه به این معناست که افزایش وزن پشتیبانی سلولی به‌صورت هزینه‌ای و اولویت‌دهی به OPEX و برد، به‌طور پایدار گزینه‌های غیرسلولی با تأخیر متوسط (LoRaWAN) را بر گزینه سلولی (NB-IoT) ترجیح می‌دهد؛ Sigfox در هر سه روش رتبه دوم باقی می‌ماند.

## 4-7- مقایسه کار پیشنهادی با کارهای مشابه پیشین

بخش قابل توجهی از مطالعات پیشین در انتخاب فناوری‌های IoT از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده کرده‌اند، اما معمولاً وزن معیارها را ثابت فرض کرده‌اند یا همه فناوری‌ها را در یک فضای واحد رتبه‌بندی کرده‌اند [6]، [14]، [21]، [22]. در چنین رویکردی، تفاوت سناریوهای کاربردی به‌صورت محدود وارد مدل می‌شود و ممکن است فناوری‌هایی که از نظر ساختاری با پروژه ناسازگارند همچنان در رتبه‌بندی نهایی حضور داشته باشند.

نوآوری نخست کار پیشنهادی، ترکیب خوشه‌بندی پیش از رتبه‌بندی است. در این پژوهش، فناوری‌ها ابتدا بر اساس ویژگی‌های فنی و اقتصادی خود خوشه‌بندی می‌شوند و سپس رتبه‌بندی تنها روی خوشه منتخب انجام می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود مقایسه نهایی میان گزینه‌هایی انجام شود که از نظر ماهیت فنی به سناریو نزدیک‌تر هستند.

نوآوری دوم، وزن‌دهی تطبیقی است. در بسیاری از کارهای مشابه، خروجی AHP به‌عنوان وزن نهایی استفاده می‌شود. در روش پیشنهادی، وزن AHP فقط نقطه شروع است و پاسخ‌های کاربر به پرسشنامه، وزن‌ها را با تابع نمایی تغییر می‌دهد. بنابراین مدل می‌تواند بین پروژه‌های دورافتاده، باتری‌محور، پرحجم، بلادرنگ یا کم‌هزینه تفاوت قائل شود.

نوآوری سوم، ارزیابی هم‌زمان سه روش TOPSIS، VIKOR و COPRAS است. استفاده از سه روش، امکان تحلیل پایداری رتبه‌بندی را فراهم می‌کند. اگر هر سه روش نتیجه نزدیک تولید کنند، اطمینان به خروجی افزایش می‌یابد. اگر اختلاف وجود داشته باشد، تحلیل اختلاف‌ها می‌تواند نشان دهد که کدام معیارها یا کدام ساختار ریاضی باعث تغییر نتیجه شده‌اند.

نوآوری چهارم، محاسبه ضریب اسپیرمن میان خروجی‌ها است. این ضریب، مقایسه روش‌ها را از سطح توصیفی به سطح کمی منتقل می‌کند. در نتایج به‌روز این فصل برای زیرمجموعه LPWAN، هر سه ضریب جفت‌روشی برابر 1.0000 بود و نشان داد که علاوه بر معرفی LoRaWAN به‌عنوان گزینه برتر، اطمینان بالایی نسبت به پایداری ترتیب رتبه‌ها وجود دارد.

جدول 12-4- مقایسه ویژگی‌های روش پیشنهادی با رویکردهای رایج

| ویژگی | رویکردهای رایج | روش پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| استفاده از خوشه‌بندی پیش از رتبه‌بندی | معمولاً وجود ندارد | وجود دارد |
| وزن‌دهی معیارها | اغلب ثابت | تطبیقی و مبتنی بر پرسشنامه |
| تعداد روش‌های رتبه‌بندی | معمولاً یک روش | سه روش هم‌زمان |
| تحلیل پایداری رتبه‌ها | محدود یا کیفی | کمی با ضریب اسپیرمن |
| حذف گزینه‌های نامرتبط | معمولاً انجام نمی‌شود | با انتخاب خوشه انجام می‌شود |
| قابلیت توسعه نرم‌افزاری | وابسته به پیاده‌سازی | ماژولار و قابل جایگزینی |

## 4-8- خلاصه فصل

در این فصل، نتایج اجرای روش پیشنهادی برای انتخاب فناوری ارتباطی مناسب در سامانه‌های IoT ارائه شد. ابتدا محیط پیاده‌سازی و مجموعه‌داده شامل ۱۳ فناوری و ۸ معیار معرفی شد. سپس نتایج خوشه‌بندی نشان داد که مقدار (k=2) به‌عنوان گزینه نهایی انتخاب شده است. اگرچه نقطه آرنج در (k=4) قرار داشت و در مقادیر بالاتر شاخص سیلوئت افزایش یافت، وجود خوشه‌های تک‌عضوی باعث شد مدل مقدار (k=2) را از نظر تفسیرپذیری مناسب‌تر تشخیص دهد.

در مرحله AHP، نسبت سازگاری ماتریس تجمیع‌شده برابر 0.0076 به دست آمد. وزن‌های تطبیقی سناریوی اصلی در جدول 6-4 گزارش شد؛ برجسته‌ترین تغییر، افزایش وزن پشتیبانی سلولی و هزینه اتصال سالانه بود.

در مرحله رتبه‌بندی زیرمجموعه Long-Range LPWAN (سه فناوری)، هر سه روش TOPSIS، VIKOR و COPRAS LoRaWAN را در رتبه اول قرار دادند؛ Sigfox و NB-IoT به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم بودند. ضریب اسپیرمن برای هر جفت روش برابر 1.0000 بود. در VIKOR، شرط C1 برقرار نبود و مجموعه سازشی شامل LoRaWAN و Sigfox گزارش شد. جمع‌بندی نشان می‌دهد روش پیشنهادی در این سناریو توصیه‌ای هم‌راستا، قابل دفاع و با شواهد پایداری چندروشی ارائه می‌دهد.

K-Means

Spearman

.NET

C#

Silhouette